Quadro 1 - Descrição das variáveis de vulnerabilidade social.

| VARIÁVEIS (VN) | DESCRIÇÃO | LEGENDA | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Sexo do Responsável pelo domicílio | (0) Masculino; (1) Feminino | 0,3 |
| V2 | Idosos Responsáveis pelo domicílio | Número de anos | 0,01 |
| V3 | Quantidade total de moradores no domicílio | Número de moradores | 0,25 |
| V4 | Quantidade de crianças até 12 anos no domicílio | Número de Crianças | 0,3 |
| V5 | Quantidade de idosos no domicílio | Número de Idosos | 0,3 |
| V6 | Quantidade de pessoas com alguma necessidade especial | Número de pessoas | 0,3 |
| V7 | Quantidade de Homens adultos no domicílio | Número de Homens adultos | -0,1 |
| V8 | Nível de instrução do responsável pelo domicílio | (6) Analfabeto; (5) Fundamental incompleto; (4) Fundamental completo; (3) Médio incompleto; (2) Médio completo; (1) Superior. | 0,05 |
| V9 | Renda total do domicílio | (4) Até 1 s.m.; (3) de 2 a 3 s.m; (2) De 4 a 6 s.m.; (1) De 7 s.m. acima | 0,2 |
| V10 | Presença de morador com experiência em treinamento sobre risco socioambiental | (0) sim; (1) não | 0,1 |
| V11 | Presença de morador com curso de primeiros socorros | (0) sim; (1) não | 0,1 |
| V12 | Posse de Veículo a motor no domicílio | (0) sim; (1) não | 0,1 |
| V13 | Existência de outra residência para mudança em caso de desastre | (0) sim; (1) não | 0,1 |
| V14 | Preparação financeira dos moradores do domicílio em caso de desastre | (0) sim; (1) não | 0,1 |
| V15 | Reformas e melhorias estruturais nas habitações recentemente | (1) sim; (0) não | -0,2 |
| V16 | Atendimento dos moradores do domicílio por programas assistenciais do governo | (0) sim; (1) não | 0,075 |
| V17 | Moradores com experiência em situações de desastre (perigo) socioambiental | (0) sim; (1) não | 0,1 |

Fonte: Yuri Marques Macedo (2015), baseado em ALMEIDA (2010).

Quadro 2 - Fatores de exposição a deslizamento, adaptado de GUERRA (2009).

| Variáveis | Fatores de Vulnerabilidade para Deslizamento de Terra | NÍVEL 1 | NÍVEL 2 | NÍVEL 3 | NÍVEL 4 | NÍVEL 5 | PESOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Declividade (medida em graus) | 1° - 10° | 11° - 20° | 21° - 30° | 31° - 40° | Acima de 40° | 1 |
| V2 | Drenagem natural (quantidade de canais) | Locais que não recebem contribuição de canais de drenagem | Local que recebe pouca contribuição de canais de drenagem | Locais que não recebem contribuição de canais de drenagem maior e com surgência de água. | Local situado nos flancos dos canais de drenagem | Local situado dentro de um canal de drenagem (de primeira ordem) | 1 |
| V3 | Rede de esgoto sanitário | Rede de esgoto de boa qualidade e bem distribuída espacialmente | Rede de esgoto com problemas de vazamento | Presença de fossa e rede de esgoto com vazamento | 80% fossa e/ou sumidouro | Presença de valas a céu aberto | 1 |
| V4 | Rede de águas pluviais | Rede de águas pluviais com um grande número de bueiros/canale-tas, com boa distribuição espacial, e limpa. | Rede de águas pluviais com quantidade razoável de bueiros/canaletas com distribuição espacial regular | Presença de bueiros/canale-tas mal distribuídos que não são suficientes para a vazão da água | Presença de bueiros/canaletas mal distribuídos e frequentemente entupidos e/ ou canaletas quebradas | Ausência de bueiros/canaletas, canaletas quebradas e/ou canaletas com destino final na própria encosta. | 1 |
| V5 | Abastecimento de água | Ótima qualidade das tubulações e ausência de vazamentos | Baixo nível de vazamento e em poucos lugares | Médio nível de vazamentos e bem espalhados pela região | Alto nível de vazamentos das tubulações distribuídas por toda a área. | Ausência total de abastecimento de água oficial | 0,75 |
| V6 | Lançamento de detritos (lixo/entulho) | Ausência de lançamento de detritos | Presença de pequenas quantidades de detrito (espessura de até 0,50m) localizada em poucos lugares | Presença de razoável quantidade de detritos (espessura acima de 0,50m) distribuídos ao redor da ocorrência. | Presença de grandes quantidades de detritos (espessura acima de 1,0m) jogados a intervalos regulares e nos mesmos locais | Presença de grandes quantidades de detritos (espessura acima de 1,0m) despejados frequentemente ao redor da ocorrência e nos mesmos locais | 0,50 |
| V7 | Existência de cortes e/ou aterros | Ausência de cortes e/ou aterros | Cortes e/ou aterros pequenos (até 1,50m) em pouca quantidade e com contenções | Cortes e/ou aterros maiores que o anterior em tamanho (acima de 1,50m) e em quantidade e com contenções | Cortes e/ou aterros (até 1,50m) e sem contenções. | Cortes e/ou aterros maiores que o anterior (acima de 1,50m) e sem contenções | 0,75 |
| V8 | Existência de obras de estabilização | Presença de obras de estabilidade de boa qualidade e em bom estado, sem rachaduras, deformações ou infiltrações. | Obras de estabilização com pequenas rachaduras em poucos locais, com baixa deficiência da obra e altura até 1,50m. | Obras de estabilização com pequenas rachaduras e infiltrações localizadas ao longo da obra, com média deficiência e altura acima de 1,50m. | Obras de estabilização com bastantes rachaduras e infiltrações localizadas ao longo de toda a obra e com alta deficiência da obra | Ausência de obras de estabilização de encostas em áreas com necessidade de obras de contenção | 1 |
| V9 | Cobertura vegetal | Floresta densa e estabilizada | Árvores de médio porte e bem concentradas | Árvores de pequeno porte e bem espaçadas | Gramíneas capins e/ou arbustos | Solo exposto /Pavimentação | 0,75 |
| V10 | Aspectos Geotécnicos das moradias | Imóveis alicerçados em concreto armado | Rocha pouco fraturada (concreções ferruginosas) | Aterro de entulho ou outro material de fácil desagregação | Areia (Formação Dunar) | Material argiloso exposto | 0,75 |
| V11 | Situação dos imóveis e seu entorno | Casas revestidas com bom aspecto e utilização de materiais de construção de boa qualidade. | Sinais de avaria observados na estrutura construtiva de mais de 3 imóveis | Sinais de escorregamento - árvores e/ou postes inclinados ou cicatrizes de movimento do solo | 3 ou mais moradias tipo taipa, barraco de madeira e/ou papelão, ou outros materiais improvisados | Mais de 3 imóveis em risco eminente e visível, com rachaduras e/ou descolamento da fundação ou “embarrigamento” de parede(s) | 1 |
| V12 | Qualidade da fundação das moradias | Casas com fundação em material estável, longe da crista e base de taludes/encosta. | Casas com fundação em material estável e estrutura construtiva deficiente. | Casas com fundação e estrutura construtiva deficientes, com presença de rachaduras. | Casas sem fundação ideal, sem calha, estrutura deficiente, com presença de rachaduras. | Casas sem fundação e sem estrutura com rachaduras e presença de afundamento do solo em alguns locais próximos. | 1 |
| V13 | Impermeabilização do local (% de ocupação de casas e vias públicas) | 0 a 10% | 11 a 25% | 26 a 35% | 36 a 45% | Acima de 45% | 0,50 |
| V14 | Existência de acessos viários sem pavimentação (% de ruas não calçadas) | 0 a 10% | 11 a 25% | 26 a 35% | 36 a 45% | Acima de 45% | 0,50 |
| V15 | Existência de acesso para pedestres | Acima de 45% | 36 a 45% | 26 a 35% | 11 a 25% | 0 a 10% | 0,50 |
| V16 | Densidade de ocupação (%) | 0 a 15% | 16 a 30% | 31 a 50% | 51 a 60% | Acima de 60% | 1 |

Fonte: Adaptado de GUERRA (2009) e por Yuri Marques Macedo (2014).